- I/O transaction 이 무엇인지 대해서 기술하고, 이에 기반하여 DMA 를 자세히 설명하시오.?

- IO Transaction(IO Operation)

- 데이터가 메인 메모리로부터 디바이스 컨트롤러, 디바이스 컨트롤러로부터 메인메모리로 이동하는 연산, 이때 데이터가 이동하는 통로를 BUS라고 한다.

- 이때 IO 오퍼레이션과 CPU 프로그램 수행은 병렬적으로 수행될 수 있음(DMA 기법 때문)

- 크게 버스는 시스템 버스(CPU-IO 브릿지), 메모리버스(Memory-IO 브릿지), IO버스(IO-IO 브릿지)로 나뉨

- DMA

- 디바이스가 IO 트렌젝션을 CPU와 관계없이 수행할 수 있는 프로세스를 의미함.

- CPU가 초기에 IO연산을 하라고 알려주고, IO가 연산을 할 시 그 동안 CPU는 유효한 연산을 할 수 있음.

- IO가 연산을 끝낼 시 IO는 CPU에게 연산이 끝냈음을 알려줌(interrupt)

- DMA가 지원이 안될 경우, IO디바이스와 CPU간의 병렬연산은 불가능함.

2) Interrupt에 대해서 설명하시오.

- Interrupt

- CPU와 IO장치의 수행은 병렬적으로 이루어 질 수 있음(DMA)

- IO의 수행이 끝나면 IO의 수행을 CPU에게 알려줄 필요가 있는데, 이 때 CPU에게 수행이 끝났음을 알려주는데 이를 interrupt라고 함.

- 무조건적으로 인터럽트 핸들러를 수행해야 하기 때문에 기존에 수행됐던 프로그램의 수행을 잠시 멈추어야 함, 그러나 인터럽트 핸들러의 수행이 끝나면 원래 수행됐던 위치로 돌아와야함, 따라서 인터럽드된 기존의 프로그램의 주소를 저장해야함. 그래야 되돌아 올 수 있음

- 매우 많은 Interrupt가 발생하기 때문에 OS System을 interrupt driven하다고 표현함.

- Interrupt Vector

- 모든 Interrupt Handler의 주소를 포함하고 있는 테이블

- Interrupt Service routines (interrupt handler)

- 오퍼레이팅 시스템은 무조건적으로 해당interrupt Source에 해당하는 interrupt service routine을 수행하여야 함 따라서 모든 인터럽트 소스는 모든 인터럽트 서비스 루틴을 갖게 됨.

- timer interrupt

- 가장 많이 수행되는 interrupt

- 타이머라는 디바이스에서 주기적으로 시간에 맞춰서 인터럽트를 발생시키는 하드웨어임

- interrupt의 두 가지 구분

- H/W interrupt

- 외부디바이스에서 발생되는 인터럽트를 asynchronous하다고 표현하며 이는 외부 디바이스에서 발생하는 interrupt가 비동기적으로 발생하기 때문임

- S/W interrupt(Trap)

- 프로그램에서 유발하는 인터럽트로써 synchronous하다고 표현함

- 대표적인 트랩의 예는 exception임(ex. 영어÷숫자 등)

- 오퍼레이팅 시스템에게 서비스를 요청하는 메커니즘인 system call도 trap의 한 종류임

- dual mode 의 개념에 자세히 설명하시오.

- Dual-mode Operation

- User mode(=Supervisor mode), kernel mode(=Privileged mode) 모드를 의미함

- 모드비트는 user모드와 kernel 모드인지를 구분하는 하드웨어를 의미함

- 오퍼레이팅 시스템을 에러로부터 방지하는 하나의 수단임

- privilege instruction은 오직 kernel 모드에서만 작동할 수 있음

- 왜 User mode와 kernel mode를 엄격하게 분리할까?

- 시스템을 보호하기 위함